Méthode pour attribuer un niveau de sensibilité à l’orniérage aux polygones écoforestiers (objectif 1)

Le niveau de sensibilité est déterminé à l’aide des critères (tableau 3) identifiés par Grondin et autres (2005) à partir de certains des attributs de la base de données écoforestières du 3e décennal du SIEF (C08peefo.shp)(tableau 1). Cette opération peut être effectuée au moyen d’applications développées à cette fin pour le logiciel ArcView version 3.2. L’extension sensibilité Sensibilité_orniérage_av3.2_v3nov05.avx  peut être obtenue auprès des bureaux des unités de gestion du MRNF.

Cette application crée un nouvel attribut, NIV_SEN (niveau de sensibilité), où chaque polygone se voit attribuer une des valeurs correspondant aux cinq niveaux de sensibilité (tableau 2).

Cette étape permet également de cartographier les polygones écoforestiers selon leur sensibilité.

Tableau 1  Signification des attributs associés aux données écoforestières

| Attribut | Symbole correspondant |
| --- | --- |
| Code de terrain | TER_CO |
| Types écologiques | TEC_CO_TEC |
| Classe de pente | CLP_CO |
| Dépôt de surface | DSU_CO |

Tableau 2  Valeurs correspondant aux niveaux de sensibilité à l’orniérage

| Niveau de sensibilité | Valeur |
| --- | --- |
| Faible | 1F |
| Moyen | 2M |
| Moyen à élevé | 3ME |
| Élevé | 4E |
| Très élevé | 5TE |

| Tableau 3 Niveau de sensibilité des polygones écoforestiers en fonction de leurs caractéristiques écologiques1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épaisseur du dépôt : |  | très mince2 |  | de mince à épais (> 25 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drainage synthèse3 : | ## variable |  |  | mésique |  |  |  |  |  |  | subhydrique |  |  |  |  |  | hydrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milieu physique4 : | MP0 |  |  | MP1 | MP2 |  |  | # MP3 |  |  | MP4 |  | MP5 |  | MP6 |  | MP7 |  |  | MP8 |  |  |  |  | MP9 |  |
| Texture synthèse5 : | variable |  |  | grossière | moyenne |  |  | ## fine |  |  | grossière |  | moyenne |  | # Fine |  | gross.-moy. |  | fine | gross.-moy. |  | fine | N/A |  | N/A |  |
| Classes de pente6: : | ### A, B |  | C, D, E, F | ### A, B, C |  | ### A, B, C | D, E |  | Toutes | ### A, B, C |  | A, B | A | B, C, D | Toutes | A, B | A, B | A, B |  |  | A, B | A, B |  | A, B |  | A, B |
| Dépôt7 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glaciaire |  |  | M1A, R1A | 1B |  | 1A, 1AY | 1A, 1AY, 1AM |  |  |  |  |  | 1A, 1AY | 1A-1AY, 1AM |  |  | 1A, 1AY, 1AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### fluvio-glaciaire |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  |  |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  |  |  |
| fluviatile |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| lacustre |  |  |  | 4GS, 4P |  |  |  |  |  | 4GA |  | 4GS, 4P |  |  |  | 4GA | 4GS, 4P | 4GA |  |  | 4GS, 4P | 4GA |  |  |  |  |
| marin | M5S, R5S |  |  | 5S, 6 |  |  |  |  |  | 5A, 5G |  | 5S, 6 |  |  |  | 5A, 5G | 5S, 6 | 5A, 5G |  |  | 5S, 6 | 5A, 5G |  |  |  |  |
| organique | 7TM, M7T, R7T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7E, 7T, 7TY, 7TM |  | 7E, 7T, 7TY, 7TM |
| de pente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8C, 8G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| altération |  |  |  |  |  |  |  |  | 8A, 8AY, 8AM |  |  |  |  |  | 8A, 8AY, 8AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 - éolien |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| roc | R |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau de sensibilité8 : |  | ME | M | F |  | M9 | F |  | F | M |  | ME | ME | M10 | M | E | E | TE |  |  | E | TE |  | TE |  | TE |

Source : tableau adapté de Grondin et autres, 2005

- Seuls les critères en gras sont utilisés pour déterminer le niveau de sensibilité; les autres sont présentés à titre informatif.

- Il est difficile d'évaluer la susceptibilité à l'orniérage sur les dépôts très minces (code « 0 ») où le dépôt minéral a moins de 25 cm d'épaisseur. Une tourbe mince recouvre souvent le dépôt minéral.

- Drainage synthèse : mésique = mouchetures visibles à plus de 50 cm d'épaisseur; subhydrique = mouchetures visibles à moins de 50 cm; hydrique = sol minéral fortement gleyifié ou sol organique mal drainé (on y observe un excès d'eau durant toute l'année).

- Les milieux physiques synthétisent l'ensemble des variables du milieu. Par exemple, MP0 = dépôt très mince, drainage variable et texture variable; MP4 = dépôt mince à épais, drainage subhydrique et texture grossière. Les types de milieux physiques sont décrits dans Létourneau et autres (2003).

- Texture synthèse : grossière (gross.) = dépôts à dominance de sable; moyenne (moy.) = dépôts à dominance de loam et les limons; fine = dépôts qui contiennent de l'argile, tels les dépôts d'altération (Gaspésie); N/A = non applicable.

- Classes de pente : A = 0 à 3 % (nulle); B = 4 à 8 % (faible); C = 9 à 15 % (douce); D = 16 à 30 % (modérée); E = 31 à 40 % (forte); F = > 40 % (abrupte).

- Les types de dépôts de surface (M1A, R1A, etc.) sont décrits dans Saucier et autres (1994).

- La sensibilité est estimée dans des conditions de précipitations moyennes et à l'extérieur de la saison hivernale. Niveaux : F = faible; M = modéré; ME = modéré à élevé; E = élevé; TE = très élevé.

- Pour la classe de pente C du type écologique MS22, le niveau de sensibilité à l'orniérage est F plutôt que M.

- Pour la classe de pente B du type écologique RE25, le niveau de sensibilité à l'orniérage est ME plutôt que M.

# 1.	Structuration et validation de la base de données

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’extension, il est important de vérifier que la couche de polygones écoforestiers utilisés contient tous les champs nécessaires à l’analyse. Ces champs doivent aussi garder l’appellation d’origine :

- Area

- TER_CO

- TEC_CO_TEC

- CLP_CO

- DSU_CO

De plus, dans le but de faciliter la consultation de la table d’attributs, on affiche uniquement ces champs.

Dans ArcView 3.2 (figures ci-dessous) :

- ouvrir la table d’attributs de la couche de polygones écoforestiers;

- dans le menu contextuel, sélectionner Table et, ensuite, Propriétés;

- cocher uniquement les champs désirés.

# Avant de débuter les traitements, il est important de vérifier s’il n’y a pas de valeurs erronées dans la base de données. Les étapes suivantes consistent à créer un fichier .dbf qui contient une liste des valeurs retrouvées pour chacun des attributs servant au calcul du niveau de sensibilité :

- ouvrir la table et activer un des champs qui contient les valeurs utilisées pour le calcul du niveau de sensibilité;

- utiliser le bouton         Sommaire;

- enregistrer le fichier .dbf et appuyer sur OK (figure ci-dessous);

Voici un exemple des valeurs qui figurent dans le champ classe de pente (Clp_co) :

- effectuer cette opération pour chacun des attributs.

N. B.	Le but de cette opération est de quantifier les erreurs possibles et d’évaluer l’impact sur le traitement.

2.	Attribution du niveau de sensibilité

- Copier l’extension Sensibilité_orniérage_av3.2_v3nov05.avx dans le répertoire ESRI \ AV_GIS30 \ ARCVIEW \ EXT32 \ et la légende niveau_sensibilite.avl dans le répertoire C:\temp.

N. B. Cette extension calcule le niveau de sensibilité seulement sur le territoire productif.

Dans ArcView 3.2 (figures ci-dessous) :

- activer l’extension Sensibilité_orniérage_av3.2_v3nov05.avx;

- dans le menu contextuel, sélectionner Fichier, Extensions et cocher Sensibilité orniérage.

Un nouveau menu Sensibilité orniérage s’ajoute dans la barre d’état :

En premier lieu, il faut s’assurer qu’aucun polygone n’est sélectionné dans la couche de polygones écoforestiers, ensuite :

- appuyer sur le menu Sensibilité orniérage et identifier le thème de travail;

- enregistrer la table obtenue dans le répertoire voulu.

Les champs milieu physique (Mil_phy) et niveau de sensibilité (Niv_sen) seront ajoutés à la table des polygones écoforestiers ainsi que leurs valeurs respectives.

Une nouvelle table est également créée. Les superficies en hectare et le pourcentage obtenu y sont regroupés par niveau de sensibilité :

Exemple d’une cartographie des niveaux de sensibilité