##### Méthode pour déterminer la sensibilité à l’orniérage d’une UAF

Niveau de sensibilité des polygones écoforestiers

Le niveau de sensibilité des polygones écoforestiers est déterminé au moyen du logiciel ArcGis (version 9.0) et du projet Sensibilité_orniérage_av9.0_v3fev06.mxd. Le calcul est effectué à l’aide d’attributs (tableau 2) correspondant à certaines caractéristiques écologiques (tableau 3) identifiées par Grondin et autres (2005) à partir de la base de données du 3e décennal du Système d’information écoforestière (SIEF) du MRNF. Cette application crée un nouvel attribut, NIV_SEN (niveau de sensibilité), où chaque polygone se voit attribuer une des valeurs correspondant aux cinq niveaux de sensibilité (tableau 1) et permet donc, d’obtenir une cartographie des polygones selon leur sensibilité.

Le projet Sensibilité_orniérage_av9.0_v3fev06.mxd est mis à la disposition des bénéficiaires par les unités de gestion du MRNF.

| Tableau 1 Niveaux de sensibilité à l’orniérage et leurs symboles dans ArcGis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Niveaux de sensibilité | Symboles |  |
| Faible | 1F |  |
| Modéré | 2M |  |
| Modéré à élevé | 3ME |  |
| Élevé | 4E |  |
| Très élevé | 5TE |  |

| Tableau 2 Attributs de données écoforestières et leurs symboles dans ArcView |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attributs | Symboles |  |
| Code de terrain | TER_CO |  |
| Type écologique | TEC_CO_TEC |  |
| Classe de pente | CLP_CO |  |
| Dépôt de surface | DSU_CO |  |

| Tableau 3 Caractéristiques écologiques1 des polygones écoforestiers permettant de déterminer leur niveau de sensibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épaisseur du dépôt : |  | très mince2 |  | de mince à épais (> 25 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drainage synthèse3 : | ## variable |  |  | mésique |  |  |  |  |  |  | subhydrique |  |  |  |  |  | hydrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milieu physique4 : | MP0 |  |  | MP1 | MP2 |  |  | # MP3 |  |  | MP4 |  | MP5 |  | MP6 |  | MP7 |  |  | MP8 |  |  |  |  | MP9 |  |
| Texture synthèse5 : | variable |  |  | grossière | moyenne |  |  | ## fine |  |  | grossière |  | moyenne |  | # fine |  | gross.-moy. | fine |  | gross.-moy. |  | fine | N/A |  | N/A |  |
| Classes de pente6: : | ### A, B |  | C, D, E, F | ### A, B, C |  | ### A, B, C | D, E |  | Toutes | ### A, B, C |  | A, B | A | B, C, D | Toutes | A, B | A, B |  | A, B |  | A, B | A, B |  | A, B |  | A, B |
| Dépôt7 :: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glaciaire |  |  | M1A, R1A | 1B |  | 1A, 1AY | 1A, 1AY, 1AM |  |  |  |  |  | 1A, 1AY | 1A,1AY, 1AM |  |  | 1A, 1AY, 1AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### fluvio-glaciaire |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  |  |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  | 2A, 2B |  |  |  |  |  |
| fluviatile |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| lacustre |  |  |  | 4GS, 4P |  |  |  |  |  | 4GA |  | 4GS, 4P |  |  |  | 4GA | 4GS, 4P |  | 4GA |  | 4GS, 4P | 4GA |  |  |  |  |
| marin | M5S, R5S |  |  | 5S, 6 |  |  |  |  |  | 5A, 5G |  | 5S, 6 |  |  |  | 5A, 5G | 5S, 6 |  | 5A, 5G |  | 5S, 6 | 5A, 5G |  |  |  |  |
| organique | 7TM, M7T, R7T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7E, 7T, 7TY, 7TM |  | 7E, 7T, 7TY, 7TM |
| de pente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8C, 8G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| altération |  |  |  |  |  |  |  |  | 8A, 8AY, 8AM |  |  |  |  |  | 8A, 8AY, 8AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| éolien |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| roc | R |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau de sensibilité8 : |  | ME | M | F |  | M9 | F |  | F | M |  | ME | ME | M10 | M | E | E |  | TE |  | E | TE |  | TE |  | TE |

Source : tableau adapté de Grondin et autres, 2005

- Seuls les critères en gras sont utilisés pour déterminer le niveau de sensibilité; les autres sont présentés à titre informatif.

- Il est difficile d'évaluer la susceptibilité à l'orniérage sur les dépôts très minces (code « 0 ») où le dépôt minéral a moins de 25 cm d'épaisseur. Une tourbe mince recouvre souvent le dépôt minéral.

- Drainage synthèse : mésique = mouchetures visibles à plus de 50 cm d'épaisseur; subhydrique = mouchetures visibles à moins de 50 cm; hydrique = sol minéral fortement gleyifié ou sol organique mal drainé (on y observe un excès d'eau durant toute l'année).

- Les milieux physiques synthétisent l'ensemble des variables du milieu. Par exemple, MP0 = dépôt très mince, drainage variable et texture variable; MP4 = dépôt mince à épais, drainage subhydrique et texture grossière. Les types de milieux physiques sont décrits dans Létourneau et autres (2003).

- Texture synthèse : grossière (ou gross.) = dépôts à dominance de sable; moyenne (ou moy.) = dépôts à dominance de loam et les limons; fine = dépôts qui contiennent de l'argile, tels les dépôts d'altération (Gaspésie); N/A = non applicable.

- Classes de pente : A = 0 à 3 % (nulle); B = 4 à 8 % (faible); C = 9 à 15 % (douce); D = 16 à 30 % (modérée); E = 31 à 40 % (forte); F = > 40 % (abrupte).

- Les types de dépôts de surface (M1A, R1A, etc.) sont décrits dans Saucier et autres (1994).

- La sensibilité est estimée dans des conditions de précipitations moyennes et à l'extérieur de la saison hivernale. Niveaux : F = faible; M = modéré; ME = modéré à élevé; E = élevé; TE = très élevé.

- Pour la classe de pente C du type écologique MS22, le niveau de sensibilité à l'orniérage est F plutôt que M.

- Pour la classe de pente B du type écologique RE25, le niveau de sensibilité à l'orniérage est ME plutôt que M.

- En premier lieu, ouvrir le projet Sensibilité orniérage.av9.0_v3fev06.mxd.

Figure 1 Affichage de la barre d’état

Un nouveau menu, Sensibilité Ornière, apparaît dans la barre d’état (figure 1).

- Ajouter la couche des polygones écoforestiers correspondant au territoire à l’étude.

a) Structuration et validation de la base de données

Avant d’utiliser le projet Sensibilité_orniérage_av9.0_v3fev06.mxd, il est essentiel de vérifier son bon fonctionnement. Ainsi, dans ArcGis (version 9.0), il faut s’assurer que la couche de polygones écoforestiers contient tous les champs nécessaires (attributs) et leur symbole respectif (tableau 2). Si l’un ou des symboles ne correspondent pas à ceux du tableau 2, il faudra les renommer sinon les étapes suivantes ne fonctionneront pas.

Dans le menu contextuel (bouton droit de la souris) de la couche des polygones écoforestiers :

- sélectionner l’option Propriétés;

- sélectionner l’onglet Champs;

- effectuer la vérification des champs.

De plus, pour faciliter la consultation de la table d’attributs, seuls ces champs doivent être affichés.

- cocher uniquement les champs désirés et appuyer sur OK (figure 2).

Figure 2 Affichage des champs utiles à l’analyse

# Avant de débuter les traitements, il faut également vérifier s’il n’y a pas de valeurs erronées dans la base de données. Les étapes suivantes consistent à créer un fichier .dbf qui contient une liste des valeurs retrouvées pour chacun des attributs servant au calcul du niveau de sensibilité.

# Dans le menu contextuel de la couche des polygones écoforestiers:

- sélectionner l’option Ouvrir la table attributaire;

- avec le bouton droit de la souris, sélectionner l’entête de l’un des champs et choisir Récapituler (figure 3);

Figure 3 Fenêtre affichant la table des attributs

- dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionner le champ à récapituler (champ qui contient les valeurs utilisées pour le calcul du niveau de sensibilité);

- enregistrer le fichier .dbf et appuyer sur OK (figure 4).

Figure 4 Fenêtre Récapituler

Figure 5 Exemple de valeurs dans Classe de pente

La figure 5 illustre un exemple des valeurs qui s’affichent dans le champ CLP_CO (classe de pente).

N. B.	Cette opération doit être effectuée pour chacun des attributs afin de quantifier les erreurs possibles et d’évaluer l’impact sur le traitement des données.

c)	Attribution du niveau de sensibilité et calcul du pourcentage d’occupation du territoire

Le projet Sensibilité_orniérage_av9.0_v3fev06.mxd, utilisé dans ArcGis (version 9,0), crée un nouveau champ, niv_sen (niveau de sensibilité) qui permet d’attribuer à chaque polygone un des cinq niveaux de sensibilité à l’orniérage. Il permet aussi de calculer le pourcentage d’occupation de l’UAF par les polygones écoforestiers pour chacun des niveaux de sensibilité. Il est important de noter que le module calcule le niveau de sensibilité seulement sur le territoire productif.

Il faut d’abord s’assurer qu’aucun polygone n’est sélectionné dans la couche de polygones écoforestiers. Ensuite, pour obtenir les niveaux de sensibilité :

- activer le thème des polygones écoforestiers;

- appuyer sur le menu Sensibilité ornière et choisir l’option Conception Mil-Phy et Sensibilité. Un message confirmera le succès de l’opération (figure 6).

Figure 6 Fenêtre permettant de confirmer la création de la table de sommation

Les champs mil_phy (milieu physique), niv_sen (niveau de sensibilité), Hectare et leurs valeurs respectives s’ajouteront à la table des polygones écoforestiers (figure 7). De plus, une légende construite à partir des niveaux de sensibilité sera éditée automatiquement.

Figure 7 Légende et table des polygones incluant les champs ajoutés

L’étape suivante permet de générer la table des proportions des surfaces par niveau de sensibilité :

- dans le menu Sensibilité Ornière, choisir l’option Générer la table de sommation et appuyer sur OK;

- déterminer le répertoire de dépôt ainsi que l’appellation de la nouvelle table.

La nouvelle table est alors créée. Toutefois, pour la consulter, on doit l’ajouter au projet. La table affiche, pour chaque niveau de sensibilité, la superficie en hectares des polygones de l’UAF et leur pourcentage d’occupation du territoire (figure 8). Ce sont les données figurant dans la colonne de pourcentages (Pourc) qui serviront à déterminer la cote de sensibilité à la prochaine étape (section 2).

Figure 8 Exemple de table affichant les pourcentages d’occupation du territoire par les polygones

pour chaque niveau de sensibilité

À l’écran, on obtiendra la cartographie des polygones écoforestiers selon leur sensibilité à l’orniérage (figure 9).

Figure 9 Exemple d’une carte des niveaux de sensibilité des polygones écoforestiers d’un territoire

Niveau de sensibilité

Faible (1F)

Moyen (2M)

Moyen à élevé (3ME)

Élevé (4E)

Très élevé (5TE)

Improductif